Estudiante:

Keldeen Stevens

Profesor:

Gregorio Peralta

Curso:

5to Electrónica

LOS TRANSISTORES BIPOLARES

Keldeen Stevens

La historia del transistor bipolar.

El transistor bipolar de contacto de punto, antecesor directo del transistor de unión, fue inventado en diciembre de 1947 en los Laboratorios Bell por John Bardeen y Walter Houser Brattain bajo la dirección de William Shockley, cuya primera patente fue solicitada por los dos primeros el 17 de junio de 1948. Aunque Bardeen y Brattain desarrollaron el primer dispositivo funcional, Shockley, poco tiempo después, inventó el transistor bipolar de unión (BJT) en 1948. Este dispositivo, que se basa en dos uniones PN muy cercanas en un solo cristal semiconductor, permitió aumentar la corriente y controlar el paso de la corriente a través de sus terminales, siendo denominado "bipolar" debido al desplazamiento de portadores de dos polaridades: electrones y huecos.

El transistor de unión bipolar se convirtió durante tres décadas en el dispositivo favorito para el diseño de circuitos discretos e integrados, reemplazando gradualmente a los tubos de vacío por su tamaño reducido, bajo consumo energético y mayor robustez mecánica.

Fuentes: 1. https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_uni%C3%B3n_bipolar

2. https://tallerdelainformatica.com/transistor-bipolar/

Tipos de transistores

Los transistores se clasifican principalmente en dos grandes familias: transistores de unión bipolar (BJT) y transistores de efecto de campo (FET). Los BJT se dividen en NPN y PNP según la disposición de las capas semiconductores, y su funcionamiento depende tanto de electrones como de huecos, lo que los hace bipolares. Estos dispositivos tienen tres terminales: emisor, base y colector, y se comportan como amplificadores o interruptores en circuitos analógicos y digitales, respectivamente

Fuente: https://www.pcbasic.com/es/blog/transistor_symbol.html

Configuraciones del transistor.

Todos los transistores BJT, NPN, PNP pueden polarizarse de manera que quede una terminal común en su circuito de polarización; es decir, un elemento que forma parte tanto de lazo de entrada como del lazo de salida. Este puede ser cualquiera de las tres terminales del dispositivo (Emisor, Base, Colector). Así entonces se tiene tres configuraciones.

Emisor Común Base Común y Colector Común son las tres configuraciones básicas del transistor y están presentes en las estructuras de los amplificadores.

Fuente: https://electronicaml.blogspot.com/2013/02/configuraciones-de-transistores-bjt.html

Diodo Emisor y Colector

El diodo de emisor y el diodo de colector son dos uniones que forman parte del transistor de unión bipolar (BJT), que está compuesto por tres zonas de dopado: emisor, base y colector. En un transistor NPN, el diodo de emisor se forma entre el emisor (tipo N) y la base (tipo P), mientras que el diodo de colector se forma entre la base (tipo P) y el colector (tipo N).

Fuente: 1. https://industriasgsl.com/blogs/automatizacion/diferencias-entre-transistores-npn-y-pnp

2. https://industriasgsl.com/blogs/automatizacion/diferencias-entre-transistores-npn-y-pnp

Polarización del transistor.

La polarización de un transistor consiste en fijar las tensiones y corrientes de modo que el dispositivo opere en un punto de trabajo bien definido, conocido como punto de reposo o punto Q, que debe estar situado en la zona activa para permitir la amplificación adecuada de señales.

Fuente: https://cifpn1.com/electronica/?p=4164

La energía en el transistor.

El transistor no multiplica la energía, solo multiplica la corriente, y toda la energía necesaria para el funcionamiento proviene de una fuente externa, como una pila. En su funcionamiento como interruptor, cuando el transistor está en estado de corte, no hay paso de corriente entre el colector y el emisor, por lo que no se disipa energía.

Fuente: https://www.lenovo.com/es/es/glossary/what-is-a-transistor/

¿Qué es el Alfa CC en un transistor?

El alfa de corriente continua (α) en un transistor es la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor en la configuración de base común.

Fuente: https://www.slideshare.net/slideshow/tudo-sobre-transistor/70188738

¿Que explica la resistencia de dispersión de base?

La resistencia de dispersión de base en un transistor se refiere a la resistencia que presenta la región de base debido a la dispersión de portadores de carga, especialmente en el contexto de la operación de un transistor bipolar (BJT)

Fuente: https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/1-definir-la-resistencia-la-dispersi-n-de-la-base-de-un-transistor-y-la-resistencia-la-sat-q193139989

El voltaje de ruptura

El voltaje de ruptura, también conocido como tensión de ruptura o rigidez dieléctrica, es el voltaje mínimo necesario para que un material aislante se convierta en conductor, permitiendo el flujo de corriente eléctrica a través de él.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_de_ruptura

Capas de agotamiento.

En física de semiconductores, la región de agotamiento, también conocida como capa de agotamiento, es una zona aislante dentro de un material semiconductor dopado donde los portadores de carga móviles (electrones o huecos) se han difundido o han sido forzados a desaparecer debido a un campo eléctrico.

Fuente: https://vctrac.es/index.php?title=capa_de_agotamiento

Beta de CC de un transistor.

La beta de CC de un transistor, también conocido como βDC o hFE, se define como la relación entre la corriente del colector (IC) y la corriente de base (IB) cuando el transistor opera en la región activa forward

Fuente: https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/all-about-bjt-beta-understanding-terminology/

Ecuaciones más utilizadas en una configuración de un transistor.

Relaciones básicas de un BJT

Estas aplican para cualquier configuración:

Corrientes

IE=IB+IC

Ganancia en corriente

β=ICIB(hFE)
α=ICIE

Relación entre α y β:

α=ββ+1

2. Ecuación del transistor en región activa

(La más usada para saber el voltaje base-emisor)

VBE≈0.7 V (Si)
IC≈βIB

NOTA: Si es un transistor PNP, el signo se invierte.

3. Configuración Emisor Común (la más usada)

Voltaje del emisor

Si hay resistencia de emisor RE:

VE=IERE≈ICRE

Voltaje de base

VB=VE+0.7 V

Voltaje de colector

VC=VCC-ICRC

Voltaje colector-emisor

VCE=VC-VE

Ganancia de voltaje aproximada

Av≈-RCRE

(Si el emisor está polarizado, la fórmula cambia).

Región activa de un transistor bipolar.

La región activa de un transistor bipolar es la zona de funcionamiento normal en la que el dispositivo actúa como amplificador de señal. En esta región, la unión emisor-base está polarizada en directa, lo que permite el flujo de portadores mayoritarios, mientras que la unión base-colector está polarizada en inversa.

Fuente: https://www.saber360.com.br/es/regi%C3%B5es-funcionamento-transistor

¿Qué es un circuito equivalente en un transistor?

Un circuito equivalente en un transistor es un modelo simplificado que se utiliza para analizar el comportamiento del transistor en un circuito, especialmente en condiciones de pequeña señal.

Fuente: https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-ciudad-madero/electronica/cap-trabajos/36032769

Símbolos esquemáticos de las configuraciones de un transistor bipolar.

Los símbolos esquemáticos de los transistores bipolares se diferencian principalmente por la dirección de la flecha en el terminal del emisor, que indica el sentido de la corriente de emisor en condiciones normales de funcionamiento.

Características de un transistor bipolar

El transistor de unión bipolar (BJT) es un dispositivo electrónico de estado sólido formado por dos uniones PN muy cercanas entre sí, que permite amplificar la corriente y controlar el paso de la corriente a través de sus tres terminales: emisor, base y colector. Su denominación "bipolar" se debe a que la conducción se realiza mediante el desplazamiento de dos tipos de portadores de carga: electrones (negativos) y huecos (positivos). El BJT consta de tres regiones semiconductoras dopadas: el emisor, que está fuertemente dopado y actúa como emisor de portadores de carga; la base, una región muy estrecha y ligeramente dopada que separa el emisor del colector; y el colector, que tiene una extensión mayor y está ligeramente dopado. La estructura física puede ser NPN (emisor y colector tipo N, base tipo P) o PNP (emisor y colector tipo P, base tipo N), siendo el tipo NPN el más utilizado debido a la mayor movilidad de los electrones, lo que proporciona una respuesta más rápida y un mejor rendimiento en aplicaciones de alta frecuencia.

Fuente: 1. https://es.wikibooks.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_Potencia/Transistor_Bipolar_de_Potencia/Estructura_y_principio_de_funcionamiento

2. https://es.wikibooks.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_Potencia/Transistor_Bipolar_de_Potencia/Estructura_y_principio_de_funcionamiento

3. https://es.wikibooks.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_Potencia/Transistor_Bipolar_de_Potencia/Estructura_y_principio_de_funcionamiento

4. https://agelectronica.blog/2019/06/13/electronica-basica-transistor-bipolar/

¿Que explica la curva de Colector?

La curva de colector, también conocida como familia de curvas características de salida de un transistor de unión bipolar (BJT), explica cómo varía la corriente de colector en función del voltaje colector-emisor para diferentes niveles fijos de corriente de base

Fuente: https://viasatelital.com/proyectos_electronicos/diccionario_electronico_c_390.php

¿Que explica la curva de Base?

La curva de entrada de un transistor BJT, también conocida como curva de base, explica la relación entre la corriente de base y la tensión entre la base y el emisor, manteniendo constante la tensión entre el colector y el emisor para diferentes valores de esta última.

Fuente: https://viasatelital.com/proyectos_electronicos/diccionario_electronico_c_390.php

¿Que explica la curva de ganancia de corriente?

La curva de ganancia de corriente en un transistor, especialmente en transistores de unión bipolar (BJT), describe cómo varía la relación entre la corriente de salida (colector) y la corriente de entrada (base), representada por el parámetro β o hFE, en función de diferentes factores como la corriente del colector, el voltaje entre emisor y colector, la frecuencia de la señal y la temperatura.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)

Que hace el voltaje de saturación de colector.

El voltaje de saturación de colector-emisor (VCE(sat)) es el voltaje mínimo que se establece entre el colector y el emisor cuando un transistor bipolar (BJT) está completamente en estado de saturación, actuando como un interruptor cerrado.

Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2019/06/18/transistores/

¿El transistor tiene especificaciones? busca la del 2N5346.

El 2N5484 JFET (transistor de efecto de campo de unión) es un transistor de canal N altamente versátil, ampliamente utilizado para sus excelentes capacidades de amplificación de señal y un rendimiento confiable tanto en aplicaciones de alta frecuencia como de bajo ruido.

La ganancia de alta frecuencia del 2N5484 y los atributos de bajo ruido lo hacen particularmente adecuado para la amplificación de señal sensible, especialmente en aplicaciones que exigen integridad precisa de la señal.Estas características resultan invaluables en las comunicaciones de RF (radiofrecuencia)

Fuente: https://www.ariat-tech.es/blog/2N5484-Transistor-Specifications-Pinout-and-Alternatives.html

¿Que explica la línea de carga?

En electrostática, una línea de carga se refiere a una distribución continua de carga eléctrica a lo largo de una línea, generalmente idealizada como infinita o finita. Este modelo se usa para calcular el campo eléctrico generado por estructuras como hilos o alambres cargados.

Fuente: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/elecmagnet/campo_electrico/linea/linea_1.html

¿Qué hace un punto de corte y de saturación en un transistor?

Un transistor en estado de corte actúa como un interruptor abierto, lo que significa que no permite el paso de corriente entre el colector y el emisor, ya que no hay corriente suficiente en la base para activarlo. En este estado, el transistor está apagado y se comporta como si estuviera desconectado del circuito. Este estado se produce cuando no hay corriente en la base o cuando el voltaje base-emisor es insuficiente para iniciar la conducción, generalmente por debajo de un umbral de aproximadamente 0.6 V.

Fuente: 1. https://angelmicelti.github.io/4ESO/EAN/funcionamiento_estados_del_transistor.html

2. https://cursos.mcielectronics.cl/2019/06/18/transistores/

3. https://cursos.mcielectronics.cl/2019/06/18/transistores/

Utilidad de un transistor interruptor

El transistor como interruptor se utiliza para controlar el flujo de corriente en un circuito, actuando como un interruptor de estado sólido que puede estar en dos estados: encendido (saturación) o apagado (corte).

Fuente: http://areatecnologia.com/TUTORIALES/EL%20TRANSISTOR.htm

¿Que realiza la corriente de la base?

La corriente de base actúa como una señal de control para la corriente principal que fluye a través del transistor, permitiendo su amplificación o control. En un transistor bipolar (BJT), una corriente pequeña que fluye desde la base hacia el emisor modifica la conductividad en la región de tipo N entre el emisor y el colector, lo que permite controlar y amplificar la corriente que circula desde el colector hacia el emisor

Fuente: https://bricoladores.simonelectric.com/bid/349361/qu-es-una-base-de-enchufe-o-toma-de-corriente

Fuente de corriente de un transistor.

Este circuito sirve para generar una corriente que se mantendrá constante, independientemente de la tensión que haya a su salida. Es un circuito muy utilizado para polarizar otras etapas de transistores, como el par diferencial, para alimentar diodos led de corriente constante, enviar información inmune al ruido eléctrico, etc.

Fuente: https://www.picuino.com/es/electronic-bjt-current.html

Resistor de emisor

El resistor de emisor en un transistor, comúnmente denotado como $R_E$, desempeña un papel clave en la estabilidad del circuito, especialmente en configuraciones como el amplificador emisor común. Su principal función es aumentar la estabilidad del amplificador al proporcionar retroalimentación de corriente, lo que ayuda a mantener constante la corriente de emisor frente a variaciones en la temperatura o en las características del transistor.

Fuente: https://unicrom.com/amplificador-emisor-comun/

Fijación de la corriente de emisor

La corriente de emisor (IE) en un transistor NPN está directamente relacionada con las corrientes de base (IB) y colector (IC), cumpliéndose la relación.

Fuente: https://www.y-ic.es/blog/2n3904-transistor-comprehensive-guide.html

Relaciona de fuente de voltaje contra fuente de corriente.

En una fuente de voltaje, el voltaje permanece fijo, y la corriente varía en función de la resistencia de la carga conectada. Por ejemplo, si la resistencia de la carga aumenta, la corriente disminuye, manteniendo el voltaje constante. En contraste, una fuente de corriente mantiene la corriente constante, y el voltaje a través de la carga cambia para adaptarse a la resistencia, lo que puede resultar en un voltaje muy alto si la carga presenta una resistencia muy alta o está en circuito abierto.

Fuente: 1. https://www.reddit.com/r/ElectricalEngineering/comments/17px2j7/difference_between_constant_current_and_constant/?tl=es-419

2. https://www.studysmarter.es/resumenes/fisica/electromagnetismo/fuente-de-corriente/

Voltajes útiles en un transistor de Silicio y de Germanio

El voltaje de umbral en una unión base-emisor (VBE) de un transistor de silicio es aproximadamente de 0.6 a 0.8 voltios cuando conduce una corriente moderada, mientras que para un transistor de germanio este valor es de 0.2 a 0.4 voltios.

Fuente: https://www.incb.com.mx/index.php/curso-de-electronica/95-curso-de-electronica-de-potencia/2626-curso-de-electronica-de-potencia-parte-2-diodos-cur2002s